Recording Studio 엔지니어

-녹음을 전문으로 하는 스튜디오

-주로 가수를 녹음, 음원 출시(반주 녹음, 코러스 녹음, 오토튠, 믹싱 등)

SR(Sound Reinforcement – 음성 확장) 엔지니어

-라이브 콘서트 엔지니어(작은 소리를 크게)

-우리나라에서는 PA 엔지니어 라고도 함(일본도)

Post Production 엔지니어

-후반작업(영상작업이 다 끝난 후 거기에 맞게 효과음 삽입, BGM 등)

-영화, 드라마, CF, 애니메이션 등(게임 사운드 엔지니어도 여기에 속함)

방송음향 엔지니어

-방송을 하기위한 음향 엔지니어(방송국에서 사운드를 다룸)

-라디오 등

온도를 고려하면 331.5 + 0.6 * 온도

상온에서 일반적으로 음속은 340m/s

매질에 따라 속도가 달라진다.

- 음악의 3대요소

  - 음정: 소리의 높고 낮음(단위 HZ, 주파수)

    - 주기 : 계산문제 출제가능, 1cycle 걸리는 시간, 1/주파수(sec)

    - 파장: 음속*주기, 100 HZ 파장은? 340m/s * 0.01sec = 3.4m

    - 중심 주파수 라(440HZ)? 몰라두될듯

    - 옥타브와 주파수의 관계

    - -1옥타브 위(ex - 같은 도지만 한 옥타브 위의 도, 주파수 2배) (언급)

    - -1옥타브 아래(ex - 같은 도지만 한 옥타브 아래의 도, 주파수 1/2배) (언급)

    - 가청 주파수, , 범위는 20Hz~20,000Hz (20Hz~20kHz) (꼭 외우기)

    - 50hz~15khz -> mp3 (어짜피 사람들은 잘못들으니까)

  - 음량 : 음의 크고 적음 (단위 db,진폭 크기)

    - 음압 레벨( Sound Pressure Level)

    - 다이나믹 레인지 - 가장 큰음과 가장작은음의 비율

  - 음색: 소리의 색깔

    - 배음에 따라 달라짐

  - 음향 심리

    - 마스킹 효과 – 방해하는 음이 커지면 원음 잘안들림

    - 칵테일파티효과 – 듣고싶은소리듣기ㅣ

    - 하스효과 – 먼저 들어온 소리 크게들림

    - 음장 - 반사,흡음,투과

    - 회절과 굴절

- DAW : 컴퓨터 기반 녹음 편집

  - 마이크로폰

    - 콘덴서 마이크(u87,Rode NT2A)

    - 다이나믹 마이크 (SM58,SM57슈허, MD421젠하이저,RE20일렉트릭보이스)

|  | 콘덴서 | 다이나믹 |
| --- | --- | --- |
| 감도 | 굳 | 배드 |
| 출력 | 약함 | 강함 |
| 습기 | 약함 | 강함 |
| 전원 | 필 | 불필 |

    - 라발리에 마이크(핀마이크)

  - 믹싱 콘솔

    - 소스의 밸런스 조절

    - 마이크 소리증폭

    - 음색 조절(EQ,Compressor)

    - 효과(에코,리버브)의 양 조절 / Aux 기능

    - 외부기기(핸드폰,CD플레이어등) 모니터

    - 오토메이션 믹스(DAW가 더잘되있다. 조정값을 저장 후 재사용하는 것을 의미함)

  - 레코더

    - MTR : 두개이상의 트랙으로 녹음이 가능

  - 스피커

    - 패시브 스피커 : 앰프와 스피커가 따로있음

    - 액티브 스피커: 앰프가 스피커안에 내장(컴퓨터용 스피커)

    - 1way~ 3way 스피커: 드라이버개수에 따라 나뉨(저중고음을 분리시킬 수 있다)
divider를 이용해 음원을 주파수별로 분리함

  - 스피커 배열

    - 모노 / 스테레오

    - 5.1 서라운드 / 7.1 서라운드

  - 모니터 스피커

    - 왜곡 없이 정확하게 전달 해야함

  - 이펙터

- DAW 구성요소

  - 컴퓨터 : Ram 8G이상 추천 외장하드(안전성)를 많이 사용해서 usb3.0권장

  - 운영체제

  - 오디오 인터페이스: 아날로그 디지털 사이에 서로 변환가능

  - 오디오용 케이블

    - 캐논 케이블(1그라운드(어스),2+,3-,핀으로나뉨), 밸런스형 음질좋음

    - TS 중간 띠1개 2tip, 1sleeve / 기타나 악기 사용 55잭 언밸런스형

    - TRS 중간 띠 2개 3tip 2ring 1번sleeve / 스테레오 헤드폰,이어폰 단자 3.5mm

    - TRRS 플러그 3.5mm (4극, 마이크 때문에)

    - RCA : 가정용 오디오나 영상장비에 사용되는 케이블 (빨 흰 노)

  - 데이터 전송용 케이블

    - Thundebolt : 컴퓨터와 주변기기를 연결하느ㄴ 입출력 인터페이스, C 타입과 비슷하게 생김, 매우 빠름

    - Fire wire: 외장하드 연결단자로 많이 사용

    - Usb: 하위호환 가능

    - MIDI 케이블 미디기기 접속 단자

  - 영상용 케이블

    - D-SUB 케이블 아날로그 전송방식

    - DVI 케이블 디지털 영상신호 변환없이 전송

    - HDMI 영상, 음향 압축없이 함께전송, 가장많이 사용

  - DAW 소프트웨어

    - CPU 기반 소프트웨어 : Cubase, Logic Pro

    - 프로세싱 카드 장착 소프트웨어: Pro tools Ultimate , 프로세싱 카드를 사용해서 컴퓨터에 부담을 주지 않음

  - 소프트웨어 컨트롤러 : 있으면 편함

- PCM

  - 불연속적인 수치로 바꾸는 방식의 기술용어

  - 표본화 44.1 48 96 192 384 보통 96까지(kHz) Sample Rate에 따라 표본을 만드는 과정

  - 양자화bit depth에 따라 진폭 측정 8 /16/24/32

  - 부호화 신호를 0 과1로표현

- 이펙터 = 신호처리기

  - 이펙터의 종류

    - 신호의 주파수

      - 이퀄라이저 : 음성 신호의 주파수 특성을 변화,  소리 음색 조정에 사용됨, 잡음 제거 , 마이크 주파수 특성 보완

      - 그래픽 이퀄라이저: 조정하는 주파수가 고정형임

      - 파라메트릭 이퀄라이저: Shelving type, Peaking type 주파수 대역 변경가능 버튼 3개: 주파수 q 음량

      - 필터: 불필요한 부분을 없애주거나 걸러줌 hight pass filter, low pass filter, band passfilter norch filter

      - Cutoff Frequency (3db아래)

    - 신호의 음량

      - 컴프레서:  정해진 레벨 이상의 소리를 억제, 음량 일정하게 유지, 토탈 컴프레서, 기기 손상 방지

      - 컴프레서 파라미터: Threshold- 작용 기준점, Ratio level에 대한 압축 비율, attack, release

      - Nois gate/expander : 일정 레벨 이하의 소리를 통과시키지 않음, 1:10 이상을 Noise Gate, 1:10 이하를 Expander 라고 한다

      - 노이즈 게이트 파라미터: threshold attack release ratio range key in

    - 신호 시간

      - Reverb 반사 - 에코룸 스프링 리버브 플레이트 에코 디지털 리버브(공간 시뮬레이터)

      - 리버브 타입 - hall, rooom, plate reverse gate

      - Reverb time : 리버브가 -60db까지의 시간

      - Density: 리버브 밀도, 벽의 재질이나 형태 표현

      - Delay :소리가 늦어짐 -  테이프식 에코,아날로그 딜레이, 디지털 딜레이

      - (signal/noise 비율 : 시그널에 비해서 노이즈가 크면 잡음의 비율이 많다는 것, 소리가 지저분)

      - (s/n비가 좋지 않다 -> 노이즈가 많다, 잡음이 많다)

      - 딜레이타임 계산 4분음표 60 / tempo * 1000(msec) 8분음표는 결과의 1/2, 16분음표는 1/4

      - 디스토션 – 왜곡 소리를 일부러 찌그러트리는 효과를냄

      - 피치 쉬프터 – 음정을 바꿔줌, 피치 = 음정, 음의 높낮이

      - 디엣서 – 치찰음(ㅅ,ㅆ)이 생기는 고음역부분만을 검출해서 컴프레서 걸음

      - 익사이터 – 배음 증강기기(배음을 만들어줘서 소실된 부분 보정)

      - 코러스 – 딜레이 타임 조금 길게해서 간섭작용 일으키기보다 구분되서 들리게함(여러명이 연주하는 듯한 효과 ,10명합창 ->50명함창효과)

      - 플렌저 – 아주 짧은 딜레이라 원음과 딜레이 음의 간섭작용을 일으켜서 코음 필터 효과를 얻음(제트기 같은 소리) 특정 주파수부분이 없어지는 효과

- 마스터링 – 음압 레벨의 조정, 음색 조정, 곡과 곡 사이의 간격 조절 등

- 믹싱 – 여러 소스들의 밸런스를 맞추는 것 (볼륨)

      - 시험문제 객관식 25문항, 1시 30분까지 223호